МУЛЬТИКИНЕМАТИЧЕСКИЕ ДИЗЪЮНКТИВЫ КАК РЕГУЛЯТОРЫ 
ТРАНСПОЗИЦИОНАЛЬНЫХ ПОЛЕЙ НАПРЯЖЕНИЙ НА ПРИМЕРЕ МАССИВА ПОРОД КОВДОРСКОГО АПАТИТ-МАГНЕТИТОВОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ

Д.В. Жиров1, Л.А. Сим2

1- Геологический институт КНЦ РАН, г. Апатиты, РФ, zhirov@geoksc.apatity.ru

2 – ИФЗ РАН, г. Москва, РФ, sim@ifz.ru

Ковдорское апатит-магнетитовое месторождение расположено в пределах одноимённого щелочно-ультраосновного массива центрального типа. Начиная с 2004-2006 гг., на нём ведётся разведка глубоких горизонтов, а также работы по инженерно-геологическому и геомеханическому обоснованию нового проекта отработки открытым способом до отметки -660 м (850 м от поверхности). Основным определяющим фактором успешной эксплуатации карьера в этих условиях становится разрывная тектоника (Козырев и др., 2009).

В 2008-2009 гг. авторским коллективом на месторождении были выполнены тематические исследования по изучению и анализу трещинной тектоники с построением геолого-структурной карты и схемы инженерно-геологического районирования (Жиров и др., 2009 ф), а также реконструкция палеонапряжений (Сим, Ребецкий, 2010ф; Sim et al, 2010). Анализ всех материалов по трещиноватости, тектонике и строению массива, включая данные, карты и отчёты ФГУП ВИОГЕМ, СЗГТУ, ВИМС, ОАО МГРЭ, ГИ и ГоИ КНЦ РАН, ФГУП ВНИИКАМ и др., показал сложный полистадийный характер катакластической эволюции массива пород Ковдорского месторождения. Насчитывается минимум три "посткарбонатитовых" этапа тектонических деформаций с различными транспозиционными (или переиндексированными) положениями главных нормальных осей полей напряжений. Помимо парагенетической ассоциации прототектонического этапа (закономерно увязанных между собой и с общей структурой месторождения систем радиальных трещин и разломов, тангенциально-концентрических и диагональных центриклинального и периклинального залегания) нами были выделены мультикинематические дизъюнктивы, занимающие трансформационное, дискордантное положение к общей структуре массива. Они сформированы частично за счёт новообразованных трещин и разломов, а частично - за счёт приспособления и реактивации некоторых "первичных" структурных элементов в ходе последующих этапов деформаций. Их отличительными чертами являются: значительная протяженность (до 500-700 и более м), несоподчинённость закономерностям трещиноватости прототектонической ассоциации, а также признаки многократных смещений. Мультикинематические разломы и дизъюнктивы, по нашему мнению, играли ведущую роль в постмагматической тектонической эволюции массива пород месторождения, являясь своего рода структурными триггерами – плоскостями реализации для деформаций с широким диапазоном положений тензора напряжений, в том числе событий, сопровождаемых переиндексацией главных осей, а также реверсивных вертикальных движений неотектонического этапа. Другой их ролью, вероятно, было перераспределение и "разложение" в рамках структуры месторождения регионального поля напряжений на локальные компоненты. Таким образом, на Ковдорском апатит-магнетитовом месторождении установлена совокупность двух "вложенных" структурных организаций массива пород, дискордантных по отношению друг к другу. Такое сочетание позволило массиву пород месторождения иметь автономную катакластическую эволюцию и структуру разрывных нарушений, отличающиеся от вмещающей рамы.

Исследования выполнены при поддержке гранта РФФИ 09-05-12064 офи_м.

Литература

- Козырев А.А., Рыбин В.В., Жиров Д.В., Билин А.Л., Виноградов А.Н., Каспарьян Э.В., Виноградов Ю.А., Семёнова И.Э., Жирова А.М. Методические основы технологии эффективного и безопасного освоения глубоких горизонтов месторождений полезных ископаемых открытым способом. // Вестник МГТУ, том 12, №4, 2009 г. C. 644-653.

- Lidiya A. Sim, Dmitriy V. Zhirov, Tatyana A. Smaglichenko, and Alexandr V. Smaglichenko Results of the neotectonic stress state study in the eastern part of Baltic shield. // Geophysical Research Abstracts. Vol. 12, EGU2010-3599, 2010 EGU General Assembly 2010 (in press).